In questo esercizio ho analizzato il comportamento di un sistema operativo Windows 10 (IP: 192.168.50.102) utilizzando Nmap in due contesti differenti:

- Con Windows Firewall attivo

- Con Windows Firewall disattivato

Lo scopo dell’esercitazione era osservare come il firewall influenzi la visibilità delle porte e dei servizi accessibili dall’esterno.
Ho eseguito quattro tipologie di scansione per ciascuna configurazione:

- OS Fingerprinting (-O)

- SYN Scan (-sS)

- TCP Connect Scan (-sT)

- Version Detection (-sV)

1. Scansioni con Windows Firewall ATTIVO

Con il firewall attivato, Windows applica politiche molto restrittive: la maggior parte delle porte appare come “filtered”, segno che i pacchetti vengono bloccati in fase di filtro e non raggiungono i servizi interni.

✔ 1.1 OS Fingerprinting (-O)

La scansione mostra pochissime porte aperte e molti pacchetti filtrati.
Nmap ha difficoltà a riconoscere con precisione il sistema operativo a causa della scarsa superficie esposta.

✔ 1.2 SYN Scan (-sS)

Mostra solo poche porte aperte, principalmente servizi Windows di sistema:

- 80 (HTTP – IIS)

- 135 (MSRPC)

- 1801, 2103, 2105, 2107 (MSMQ)

- 3389 (RDP)

- 8443 (HTTPS-alt)

Il firewall filtra tutte le altre.

✔ 1.3 TCP Connect Scan (-sT)

I risultati sono praticamente identici alla SYN scan.
La connect scan completa il three-way handshake, ma il firewall blocca comunque tutto ciò che non è esplicitamente consentito.

✔ 1.4 Version Detection (-sV)

Con firewall attivo, alcune versioni vengono identificate, ma non tutte.

Servizi rilevati:

- Microsoft IIS 10.0 (porta 80)

- Microsoft RPC

- Terminal Services/RDP

- HTTPS-alt configurato

2. Scansioni con Windows Firewall DISATTIVATO

Una volta disabilitato il firewall, la superficie di attacco è aumentata in modo significativo: il sistema risponde a molte più porte e servizi.

✔ 2.1 OS Fingerprinting (-O)

Con molte più porte aperte, Nmap riesce finalmente a identificare correttamente il sistema operativo:

- Microsoft Windows 10

- Versione compatibile con build 1507–1607

Molte porte addizionali risultano aperte, come:

- echo (7)

- daytime (13)

- QOTD (17)

- Chargen (19)

- 8000, 8009, 8080, 8443, ecc.

✔ 2.2 SYN Scan (-sS)

Mostra decine di porte aperte, inclusi:

- Servizi legacy (echo, discard, chargen, QOTD)

- Web server alternativi

- PostgreSQL su porta 5432

- Jserv (8009)

- Proxy HTTP (8080)

Windows risponde apertamente ai pacchetti SYN.

✔ 2.3 TCP Connect Scan (-sT)

I risultati combaciano con la SYN scan:

- tutte le porte visibili

- connessioni accettate

- nessun filtraggio

✔ 2.4 Version Detection (-sV)

Con il firewall spento, Nmap riesce a identificare:

- Microsoft IIS 10

- Microsoft RPC

- Servizi Windows integrati

- Apache Jserv

- Apache Tomcat/Coyote JSP engine

- PostgreSQL

La quantità di informazioni ottenute è molto maggiore rispetto alla configurazione precedente.

🔵 3. Confronto tra Windows con e senza Firewall

| Elemento | Firewall ON | Firewall OFF |
| --- | --- | --- |
| Porte visibili | Poche | Molte |
| Servizi rilevati | Limitati | Numerosi |
| OS detection | Inaccurata | Precisa |
| Superficie di attacco | Minima | Estesa |
| Rumorosità rete | Alta (molti “filtered”) | Bassa |

✔ Considerazioni finali

- Il firewall attivo nasconde gran parte dell’host, rendendo difficile la ricognizione.

- Il firewall spento espone numerosi servizi che potrebbero essere potenziali vettori d’attacco.

- Lo scopo dell’esercizio è dimostrare quanto sia importante il firewall nella difesa perimetrale di un sistema Windows.

Conclusione

L’esercizio ha mostrato chiaramente come il Windows Firewall influenzi drasticamente i risultati delle scansioni.
Con il firewall attivo, l’host appare protetto e minimamente esposto; con il firewall disattivato, al contrario, emergono numerosi servizi che ampliano la superficie di attacco.