FASE 1

In questa prima fase dell’esercitazione ho effettuato una serie di analisi sulla macchina Metasploitable 2 utilizzando Nmap, con lo scopo di identificare le porte aperte, i servizi attivi e raccogliere quante più informazioni possibili prima di eventuali fasi di attacco controllato.

🔹 1. Verifica della raggiungibilità (Ping)

Per prima cosa ho verificato che Kali Linux e Metasploitable comunicassero correttamente all’interno della rete interna.
Ho eseguito un semplice ping verso l’indirizzo della macchina target:

ping -c 4 192.168.50.101

La macchina ha risposto senza problemi, con una latenza bassa e stabile. Questo mi ha confermato che potevo procedere con le scansioni.

🔹 2. Scansione Nmap Standard

Come primo passo ho eseguito una scansione base con Nmap:

nmap 192.168.50.101

Questa scansione ha subito mostrato una superficie d’attacco enorme: Metasploitable espone un numero impressionante di porte aperte, molte delle quali sono note per essere vulnerabili o comunque non dovrebbero mai essere accessibili su un sistema reale.

Le porte principali trovate includono FTP, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, SMB, RPC, MySQL, PostgreSQL, VNC e molte altre.

🔹 3. Scansione con rilevamento delle versioni (-sV)

Per ottenere maggiori informazioni sui servizi attivi, ho eseguito una scansione più approfondita con l’opzione -sV:

nmap -sV 192.168.50.101

Questa scansione è stata molto utile perché ha mostrato con precisione quale versione di ciascun servizio è in esecuzione.
Tra i risultati più significativi:

- vsftpd 2.3.4 (FTP) – versione vulnerabile a una backdoor nota

- OpenSSH 4.7p1 – obsoleta

- Apache 2.2.8 – anche questa molto vecchia

- Samba 3.x – vulnerabile a SambaCry

- MySQL 5.0.51a – anch’esso obsoleto

- PostgreSQL 8.3.x

- VNC 3.3 – connessione non cifrata

Tutti questi dati confermano il livello estremamente insicuro della macchina.

🔹 4. Scansione Aggressiva (-A)

Successivamente ho lanciato una scansione aggressiva:

nmap -A 192.168.50.101

Questa opzione combina più funzionalità (OS detection, version detection, script NSE, traceroute) e fornisce una quantità enorme di informazioni.

Tra le cose più importanti trovate:

- Conferma dei banner FTP e SSH

- Identificazione del sistema operativo (Linux 2.6.x)

- Banner HTTP con Apache 2.2.8

- Informazioni SMB dettagliate (utente guest attivo, dominio WORKGROUP)

- Identificazione dei database attivi (MySQL e PostgreSQL)

- Presenza di un servizio VNC esposto sulla porta 5900

- Porte RPC e Java RMI aperte, tipicamente usate in exploit remoti

- Hostname: metasploitable.localdomain

Questa scansione è quella che conferma in modo più completo quanto Metasploitable sia progettata per essere sfruttabile.

🔹 5. Scansione delle porte più comuni (-F)

Ho poi fatto una scansione veloce sulle porte più comuni:

nmap -F 192.168.50.101

Anche in questo caso, sono comparse moltissime porte aperte, a conferma che anche una scansione superficiale su Metasploitable restituisce già un quadro molto critico.

🔹 6. Scansione completa di tutte le porte (-p-)

Infine, ho eseguito una scansione completa di tutte le porte TCP:

nmap -p- 192.168.50.101

Questa scansione ha rivelato ulteriori porte aperte, soprattutto su range molto alti, dove spesso si trovano:

- servizi sperimentali

- processi custom

- componenti vulnerabili di test

La quantità di porte aperte è anomala per qualsiasi macchina reale e conferma che Metasploitable è un ambiente creato per essere sfruttato a scopo didattico.

🔹 Riepilogo finale della fase Nmap

Dalla scansione emerge che:

- La macchina espone tantissimi servizi vulnerabili, molti dei quali in versioni ormai abbandonate.

- I servizi FTP, SSH, HTTP, SMB, SQL, VNC e RPC sono tutti accessibili direttamente.

- Molti dei servizi identificati hanno vulnerabilità documentate e sfruttabili.

- L’OS detection conferma la natura obsoleta del sistema (Linux 2.6).

- La superficie d’attacco è estremamente ampia e offre molti spunti per le prossime fasi del penetration testing.

In sintesi: la fase di ricognizione con Nmap ha fornito tutte le informazioni necessarie per passare alla fase successiva dell’esercitazione, che prevede l’uso di strumenti aggiuntivi come hping3, netcat e altri comandi di host-scanning.

FASE 2

In questa seconda fase dell'esercitazione ho utilizzato una serie di strumenti di host scanning e banner grabbing (netcat, hping3, telnet e alcuni tool DNS) per ottenere informazioni aggiuntive sui servizi attivi su Metasploitable. Questi strumenti servono a confermare e approfondire ciò che avevo già individuato nella fase precedente con Nmap.

- Banner Grabbing con Netcat (nc)

Ho iniziato utilizzando netcat, uno strumento molto utile per connettersi direttamente alle porte dei servizi e leggere i banner restituiti dai vari servizi.

✔ FTP (porta 21)

Il comando:

nc 192.168.50.101 21

mi ha subito restituito il banner:

220 (vsFTPd 2.3.4)

Questa versione di vsFTPd è famosissima perché contiene una backdoor inserita in una versione compromessa del software.

✔ SSH (porta 22)

nc 192.168.50.101 22

Output:

SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1

Una versione molto datata di OpenSSH, anch’essa presente per scopi didattici.

✔ HTTP (porta 80)

Per il servizio web mi sono collegato alla porta 80 e ho inviato una richiesta HEAD manuale:

nc 192.168.50.101 80

HEAD / HTTP/1.0

Il server mi ha risposto con:

Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2

X-Powered-By: PHP/5.2.4

Anche qui abbiamo versioni estremamente vecchie di Apache e PHP.

- Analisi delle porte con Hping3

Poi ho utilizzato hping3, che permette di inviare pacchetti TCP e ICMP personalizzati per vedere come risponde la macchina.

✔ Ping TCP sulla porta 80 (SYN scan manuale)

sudo hping3 -S -p 80 -c 3 192.168.50.101

Risultato:

- Risposte SYN/ACK, che indicano chiaramente che la porta 80 è open.

- RTT molto bassi.

✔ Ping TCP su porta 22 (SSH)

sudo hping3 -S -p 22 -c 3 192.168.50.101

Anche in questo caso ho ricevuto SYN/ACK, cioè conferma che la porta SSH è aperta e risponde correttamente.

✔ Ping ICMP (alternativa al ping standard)

sudo hping3 -1 -c 3 192.168.50.101

Il sistema risponde normalmente ai pacchetti ICMP.

- Telnet su Porta SMTP (25)

Con telnet ho verificato il banner del server SMTP:

telnet 192.168.50.101 25

Risposta:

220 metasploitable.localdomain ESMTP Postfix (Ubuntu)

Anche questo servizio è molto vecchio e volutamente insicuro.

- DIG e NSLOOKUP (DNS Queries)

Come ultimo test ho provato a ottenere informazioni DNS:

dig 192.168.50.101

nslookup 192.168.50.101

Entrambi gli strumenti riportano connection refused, il che significa che Metasploitable non esegue alcun DNS server, esattamente come prevedibile.

Conclusione della Fase 2

Gli strumenti utilizzati in questa fase hanno confermato e approfondito ciò che era emerso dalle scansioni Nmap:

- molti servizi espongono banner completi e facilmente leggibili

- le versioni dei servizi sono tutte obsolete e vulnerabili

- i protocolli non sono protetti (FTP anonimo, Telnet aperto, SMTP aperto)

- hping3 conferma l’apertura delle porte tramite SYN/ACK

- nessun DNS server in ascolto

L’insieme di questi dati dimostra quanto Metasploitable sia una macchina espressamente progettata per essere analizzata nelle esercitazioni di penetration testing e quanto sia semplice raccogliere informazioni sensibili sui servizi.